| TABULKA I KATEGORIE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK (kvalifikační množství NL dle SEVESO III) – zdroj H – vět: nařízení (ES) č. 1272/2008) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie nebezpečnosti v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 |  | Kategorie nebezpečnosti | Klasifikační kód | H - věta | Množství nebezpečné látky [t] |  |
| Sloupec 1 |  |  |  |  | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
| Třída nebezpečnosti |  |  |  |  | A | B |
| Oddíl „H“ - NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ |  |  |  |  |  |  |
| H1 | AKUTNÍ TOXICITA všechny cesty expozice | Kategorie 1 | Acute Tox. 1 | H300 Při požití může způsobit smrt. | 5 | 20 |
|  |  |  |  | H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  |  | H330 Při vdechování může způsobit smrt. |  |  |
| H2 | AKUTNÍ TOXICITA | Kategorie 2 (všechny cesty expozice) | Acute Tox. 2 | H300 Při požití může způsobit smrt. | 50 | 200 |
|  |  |  |  | H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  |  | H330 Při vdechování může způsobit smrt. |  |  |
|  |  | Kategorie 3 (inhalační cesta expozice)pozn. 1 | Acute Tox. 3 | H331 Toxický při vdechování. | 50 | 200 |
|  |  |  |  | H301 Toxický při požití. |  |  |
|  | poznámka 1 – NL spadající do třídy akutní toxicita kat. 3 orální cestou expozice (H301) spadají do třídy nebezpečnosti H2 AKUTNÍ TOXICITA v těch případech, kdy nelze odvodit ani klasifikaci akutní inhalační toxicity ani klasifikaci akutní dermální toxicity (např. v důsledku nedostatku přesvědčivých údajů o inhalační a dermální toxicitě). |  |  |  |  |  |
| H3 | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE | Kategorie 1 | STOT SE 1 | H370 Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. | 50 | 200 |
| Oddíl „P“ - FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST |  |  |  |  |  |  |
| P1a | VÝBUŠNINY | Nestabilní výbušnina | Unst. Expl. | H200 Nestabilní výbušnina. | 10 | 50 |
|  |  | Podtřída 1.1 | Expl 1.1 | H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. |  |  |
|  |  | Podtřída 1.2 | Expl 1.2 | H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. |  |  |
|  |  | Podtřída 1.3 | Expl 1.3 | H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. |  |  |
|  |  | Podtřída 1.5 | Expl 1.5 | H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch. |  |  |
|  |  | Podtřída 1.6 | ̶ | ̶ |  |  |
|  | Viz poznámka 2 – látky nebo směsi, které mají výbušné vlastnosti podle metody A. 14 dle nařízení (ES) č. 440/2008 (viz poznámka 3) a nenáleží do třídy nebezpečnosti organické peroxidy nebo samovolně reagující látky a směsi. |  |  |  |  |  |
| P1b | VÝBUŠNINY (viz poznámka 8) oddíl 1.4 (viz poznámka 4) | Podtřída 1.4 | Expl 1.4 | H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. | 50 | 200 |
| P2 | HOŘLAVÉ PLYNY | Kategorie 1 | Flam. Gas 1 | H220 Extrémně hořlavý plyn. | 10 | 50 |
|  |  | Kategorie 2 | Flam. Gas 2 | H221 Hořlavý plyn. |  |  |
| P3a | Hořlavé aerosoly | Kategorie 1 | Aerosol 1 | H222 Extrémně hořlavý aerosol. | 150 (čisté) | 500 (čisté) |
|  |  |  |  | H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. |  |  |
|  |  | Kategorie 2 | Aerosol 2 | H223 Hořlavý aerosol. |  |  |
|  |  |  |  | H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. |  |  |
|  | Viz poznámka 5.1 – obsahující hořlavé plyny kategorie 1 (H220) nebo 2 (H221) nebo hořlavé kapaliny kategorie 1(H224). |  |  |  |  |  |
| P3b | Hořlavé aerosoly | Kategorie 1 | Aerosol 1 | H222 Hořlavý aerosol. | 5 000 (čisté) | 50 000 (čisté) |
|  |  |  |  | H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. |  |  |
|  |  | Kategorie 2 | Aerosol 2 | H223 Hořlavý aerosol. |  |  |
|  |  |  |  | H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. |  |  |
|  | Viz poznámka 5.1 – neobsahující hořlavé plyny kategorie 1 (H220) nebo 2 (H221) ani hořlavé kapaliny kategorie 1 (H224) - (viz poznámka 5.2) – tzn., že obsahují hořlavou kapalinu kategorie 2 (H225) nebo 3 (H226) nebo hořlavou tuhou látku kategorie 1 nebo 2 (H228) |  |  |  |  |  |
| P4 | OXIDUJÍCÍ PLYNY | Kategorie 1 | Ox. Gas 1 | H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. | 50 | 200 |
| P5a | HOŘLAVÉ KAPALINY | Kategorie 1 | Flam. Liq. 1 | H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. | 10 | 50 |
|  |  | Kategorie 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. |  |  |
|  |  | Kategorie 3 | Flam. Liq. 3 | H226 Hořlavá kapalina a páry. |  |  |
|  | Kategorie 2 nebo 3 udržované za teplot nad jejich bodem varu nebo jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, udržované za teplot nad jejich bodem varu (viz poznámka 6 – podle bodu 2.6.4.5 přílohy nařízení (ES) č. 1272/2008 nemusí být kapaliny s bodem vzplanutí vyšším než 35 °C zařazeny do kategorie 3, jestliže byly získány negativní výsledky v testu podpory hoření L. 2, části III, oddílu 32 Příručky zkoušek a kritérií OSN. Při náročnějších podmínkách, např. vysoké teplotě nebo tlaku, však toto neplatí, a proto jsou tyto kapaliny zařazeny do této kategorie.) |  |  |  |  |  |
| P5b | HOŘLAVÉ KAPALINY | Kategorie 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | 50 | 200 |
|  |  | Kategorie 3 | Flam. Liq. 3 | H226 Hořlavá kapalina a páry. |  |  |
|  | Kategorie 2 nebo 3, u kterých zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závažné havárie, nebo jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, u kterých zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závažné havárie (viz poznámka 6 – podle bodu 2.6.4.5 přílohy nařízení (ES) č. 1272/2008 nemusí být kapaliny s bodem vzplanutí vyšším než 35 °C zařazeny do kategorie 3, jestliže byly získány negativní výsledky v testu podpory hoření L. 2, části III, oddílu 32 Příručky zkoušek a kritérií OSN. Při náročnějších podmínkách, např. vysoké teplotě nebo tlaku, však toto neplatí, a proto jsou tyto kapaliny zařazeny do této kategorie. |  |  |  |  |  |
| P5c | HOŘLAVÉ KAPALINY | Kategorie 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | 5 000 | 50 000 |
|  |  | Kategorie 3 | Flam. Liq. 3 | H226 Hořlavá kapalina a páry. |  |  |
|  | Kategorie 2 nebo 3, nespadající pod položky P5a a P5b. Vše probíhá za normálních podmínek. |  |  |  |  |  |
| P6a | SAMOVOLNĚ REAGUJÍCÍ LÁTKY NEBO SMĚSI | Typ A | Self-react. A | H240 Zahřívání může způsobit výbuch | 10 | 50 |
|  |  | Typ B | Self-react. B | H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch. |  |  |
|  | ORGANICKÉ PEROXIDY | Typ A | Org. Perox. A | H240 Zahřívání může způsobit výbuch |  |  |
|  |  | Typ B | Org. Perox. B | H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch. |  |  |
| P6b | SAMOVOLNĚ REAGUJÍCÍ LÁTKY NEBO SMĚSI | Typ C, D, E, F | Self-react. | H242 Zahřívání může způsobit požár. | 50 | 200 |
|  | ORGANICKÉ PEROXIDY | Typ C, D, E, F | Org. Perox. |  |  |  |
| P7 | SAMOZÁPALNÉ KAPALINY | Kategorie 1 | Pyr. Liq. 1 | H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí. | 50 | 200 |
|  | SAMOZÁPALNÉ TUHÉ LÁTKY | Kategorie 1 | Pyr. Sol. 1 |  |  |  |
| P8 | OXIDUJÍCÍ KAPALINY | Kategorie 1 | Ox. Liq. 1 | H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. | 50 | 200 |
|  |  | Kategorie 2 | Ox. Liq. 2 | H272 Může zesílit požár; oxidant. |  |  |
|  |  | Kategorie 3 | Ox. Liq. 3 | H272 Může zesílit požár; oxidant. |  |  |
|  | OXIDUJÍCÍ TUHÉ LÁTKY | Kategorie 1 | Ox. Sol. 1 | H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. |  |  |
|  |  | Kategorie 2 | Ox. Sol. 2 | H272 Může zesílit požár; oxidant. |  |  |
|  |  | Kategorie 1 | Ox. Sol. 3 | H272 Může zesílit požár; oxidant. |  |  |
| Oddíl „E“ – NEBEZPEČNOST PRO ŽP |  |  |  |  |  |  |
| E1 | NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ | Akutní toxicita 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. | 100 | 200 |
|  |  | Chronická toxicita 1 | Aquatic Chronic 1 | H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |
| E2 | NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ | Chronická toxicita 2 | Aquatic Chronic 2 | H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. | 200 | 500 |
| Oddíl „O“ – JINÁ NEBEZPEČNOST |  |  |  |  |  |  |
| O1 | LÁTKY NEBO SMĚSI se standardní větou o nebezpečnosti EUH014 (Prudce reaguje s vodou. – fyzikální vlastnosti) | ̶ | ̶ | EUH014 Pro látky a směsi, které prudce reagují s vodou (např. acetylchlorid, alkalické kovy nebo chlorid titaničitý). | 100 | 500 |
| O2 | LÁTKA NEBO SMĚS, KTERÁ PŘI STYKU S VODOU UVOLŇUJE HOŘLAVÉ PLYNY | Kategorie 1 | Water-react. 1 | H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit. | 100 | 500 |
| O3 | LÁTKY NEBO SMĚSI se standardní větou o nebezpečnosti EUH029 (Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. – vlastnosti související se zdravím) | ̶ | ̶ | EUH029 Pro látky a směsi, které při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují plyny zařazené pro akutní toxicitu do kategorie 1, 2 nebo 3 v potenciálně nebezpečných množstvích (např. fosfid hlinitý nebo pentasulfid fosforečný). | 50 | 200 |

| TABULKA II JMENOVITĚ VYBRANÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY (kvalifikační množství jmenovitě uvedených NL dle SEVESO III) – zdroj H – vět: nařízení (ES) č. 1272/2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nebezpečné látky |  | Číslo CAS | Nebezpečnost |  | Klasifikační kód | H - věta | Množství NL [t] |  |
| Sloupec 1 |  |  | Třída | Kategorie |  |  | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B |
| 1. | Dusičnan amonný | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 5 000 | 10 000 |
| 2. | Dusičnan amonný | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 1 250 | 5 000 |
| 3. | Dusičnan amonný | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 350 | 2 500 |
| 4. | Dusičnan amonný | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 10 | 50 |
| 5. | Dusičnan draselný | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 5 000 | 10 000 |
| 6. | Dusičnan draselný | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 1 250 | 5 000 |
| 7. | Oxid arseničný, kyselina arseničná nebo její soli | 1303-28-2 | Karcinogenita | 1A | Carc. 1A | H350 Může vyvolat rakovinu. | 1 | 2 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 3 | Acute Tox. 3 | H331 Toxický při vdechování. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H301 Toxický při požití. |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |
|  |  |  |  |  | Aquatic Chronic 1 | H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |
| 8. | Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo její soli | 1327-53-3 | Karcinogenita | 1A | Carc. 1A | H350 Může vyvolat rakovinu. | – | 0,1 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 2 | Acute Tox. 2 | H300 Při požití může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Akutní toxicita 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |
|  |  |  |  | Chronická toxicita 1 | Aquatic Chronic 1 | H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |
| 9. | Brom | 7726-95-6 | Akutní toxicita | 2 | Acute Tox. 2 | H330 Při vdechování může způsobit smrt. | 20 | 100 |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1A | Skin Corr. 1A | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Akutní toxicita 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |
| 10. | Chlor | 7782-50-5 | Oxidující plyn | 1 | Ox. Gas 1 | H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. | 10 | 25 |
|  |  |  | Plyn pod tlakem | ̶ | Press. Gas | ̶ |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 3 | Acute Tox. 3 | H331 Toxický při vdechování. |  |  |
|  |  |  | Vážné poškození očí/podráždění očí | 2 | Eye Irrit. 2 | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |
|  |  |  | Toxicita pro specifické orgány – jednorázová expozice | 3 | STOT SE 3 | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 2 | Skin Irrit. 2 | H315 Dráždí kůži. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Akutní toxicita 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |
| 11. | Sloučeniny niklu v inhalovatelné práškové formě: oxid nikelnatý, oxid nikličitý, sulfid nikelnatý, sulfid niklitý, oxid niklitý | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | Nelze uvést výčet H – vět, protože závisí na konkrétní látce. | – | 1 |
| 12. | Ethylenimin | 151-56-4 | Hořlavá kapalina | 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | 10 | 20 |
|  |  |  | Karcinogenita | 1B | Carc. 1B | H350 Může vyvolat rakovinu. |  |  |
|  |  |  | Mutagenita v zárodečných buňkách | 1B | Muta. 1B | H340 Může vyvolat genetické poškození. |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 1 | Acute Tox. 1 | H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Acute Tox. 2 | H330 Při vdechování může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H300 Při požití může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Chronická toxicita 2 | Aquatic Chronic 2 | H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |
| 13. | Fluor | 7782-41-4 | Oxidující plyn | 1 | Ox. Gas 1 | H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. | 10 | 20 |
|  |  |  | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 2 | Acute Tox. 2 | H330 Při vdechování může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1A | Skin Corr. 1A | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
| 14. | Formaldehyd (konc.90%) | 50-00-0 | Karcinogenita | 2 | Carc. 2 | H351 Podezření na vyvolání rakoviny. | 5 | 50 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 3 | Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B; H314: C ≥25 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 % | H331 Toxický při vdechování. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H311 Toxický při styku s kůží. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H301 Toxický při požití. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
|  |  |  | Senzibilizace kůže | 1 (1A nebo 1B) | Skin Sens. 1 | H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |  |
| 15. | Vodík | 1333-74-0 | Hořlavý plyn | 1 | Flam. Gas 1 | H220 Extrémně hořlavý plyn. | 5 | 50 |
|  |  |  | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ |  |  |
| 16. | Chlorovodík (zkapalněný plyn) | 7647-01-0 | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ | 25 | 250 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 3 | Acute Tox. 3 | H331 Toxický při vdechování. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1A | Skin Corr. 1A | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
| 17. | Alkyly olova | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 5 | 50 |
| 18. | Zkapalněné hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 2 (včetně LPG) a zemní plyn | ̶ | Hořlavý plyn | 1 | Flam. Gas 1 | H220 Extrémně hořlavý plyn. | 50 | 200 |
|  |  |  |  | 2 | Flam. Gas 2 | H221 Hořlavý plyn. |  |  |
|  |  |  | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ |  |  |
| 19. | Acetylen | 74-86-2 | Hořlavý plyn | 1 | Flam. Gas 1 | H220 Extrémně hořlavý plyn. | 5 | 50 |
|  |  |  | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ |  |  |
| 20. | Ethylenoxid | 75-21-8 | Hořlavý plyn | 1 | Flam. Gas 1 | H220 Extrémně hořlavý plyn. | 5 | 50 |
|  |  |  | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ |  |  |
|  |  |  | Karcinogenita | 1B | Carc. 1B | H350 Může vyvolat rakovinu. |  |  |
|  |  |  | Mutagenita v zárodečných buňkách | 1B | Muta. 1B | H340 Může vyvolat genetické poškození. |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 3 | Acute Tox. 3 | H331 Toxický při vdechování. |  |  |
|  |  |  | Vážné poškození očí/podráždění očí | 2 | Eye Irrit. 2 | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |
|  |  |  | Tox. pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | 3 | STOT SE 3 | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 2 | Skin Irrit. 2 | H315 Dráždí kůži. |  |  |
| 21. | Propylenoxid | 75-56-9 | Hořlavá kapalina | 1 | Flam. Liq. 1 | H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. | 5 | 50 |
|  |  |  | Karcinogenita | 1B | Carc. 1B | H350 Může vyvolat rakovinu. |  |  |
|  |  |  | Mutagenita v zárodečných buňkách | 1B | Muta. 1B | H340 Může vyvolat genetické poškození. |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 4 | Acute Tox. 4 | H332 Zdraví škodlivý při vdechování. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H302 Při požití může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Vážné poškození očí/podráždění očí | 2 | Eye Irrit. 2 | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |
|  |  |  | Tox. pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | 3 | STOT SE 3 | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 2 | Skin Irrit. 2 | H315 Dráždí kůži. |  |  |
| 22. | Methanol | 67-56-1 | Hořlavá kapalina | 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | 500 | 5 000 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 3 | Acute Tox. 3 | H331 Toxický při vdechování. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H311 Toxický při styku s kůží. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H301 Toxický při požití. |  |  |
|  |  |  | Tox. pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | 1 | STOT SE 1 | H370 Způsobuje poškození orgánů. |  |  |
| 23. | 4, 4'-methylen bis (2-chloranilin) nebo jeho soli, v práškové formě | 101-14-4 | Karcinogenita | 1B | Carc. 1B | H350 Může vyvolat rakovinu. | – | 0,01 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 4 | Acute Tox. 4 | H302 Zdraví škodlivý při požití. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Akutní toxicita 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Chronická toxicita 1 | Aquatic Chronic 1 | H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |
| 24. | Methylisokyanát | 624-83-9 | Hořlavá kapalina | 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | – | 0,15 |
|  |  |  | Toxicita pro reprodukci | 2 | Repr. 2 | H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 2 | Acute Tox. 2 | H330 Při vdechování může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Acute Tox. 3 | H311 Toxický při styku s kůží. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H301 Toxický při požití. |  |  |
|  |  |  | Tox. pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | 3 | STOT SE 3 | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 2 | Skin Irrit. 2 | H315 Dráždí kůži. |  |  |
|  |  |  | Vážné poškození očí/podráždění očí | 1 | Eye Dam. 1 | H318 Způsobuje vážné poškození očí. |  |  |
|  |  |  | Senzibilizace dýchacích cest | 1 (1A nebo 1B) | Resp. Sens. 1 | H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. |  |  |
|  |  |  | Senzibilizace kůže | 1 (1A nebo 1B) | Skin Sens. 1 | H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |  |
| 25. | Kyslík | 7782-44-7 | Oxidující plyn | 1 | Ox. Gas 1 | H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. | 200 | 2 000 |
|  |  |  | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ |  |  |
| 26. | 2,4-toluen diisokyanát 2,6-toluen diisokyanát | 91-08-7 584-84-9 | Karcinogenita | 2 | Carc. 2 | H351 Podezření na vyvolání rakoviny. | 10 | 100 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 2 | Acute Tox. 2 | H330 Při vdechování může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Vážné poškození očí/podráždění očí | 2 | Eye Irrit. 2 | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |
|  |  |  | Tox. pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | 3 | STOT SE 3 | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 2 | Skin Irrit. 2 | H315 Dráždí kůži. |  |  |
|  |  |  | Senzibilizace dýchacích cest | 1 (1A nebo 1B) | Resp. Sens. 1 C ≥ 0,1 % | H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. |  |  |
|  |  |  | Senzibilizace kůže | 1 (1A nebo 1B) | Skin Sens. 1 | H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Chronická toxicita 3 | Aquatic Chronic 3 | H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |
| 27. | Karbonyldichlorid (fosgen) | 75-44-5 | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ | 0,3 | 0,75 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 2 | Acute Tox. 2 | H330 Při vdechování může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
| 28. | Arsan (arsenovodík) | 7784-42-1 | Hořlavý plyn | 1 | Flam. Gas 1 | H220 Extrémně hořlavý plyn. | 0,2 | 1 |
|  |  |  | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 2 | Acute Tox. 2 | H330 Při vdechování může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Tox. pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice | 2 | STOT RE 2 | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Akutní toxicita 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |
|  |  |  |  | Chronická toxicita 1 | Aquatic Chronic 1 | H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |
| 29. | Fosfan (fosforovodík) | 7803-51-2 | Hořlavý plyn | 1 | Flam. Gas 1 | H220 Extrémně hořlavý plyn. | 0,2 | 1 |
|  |  |  | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 2 | Acute Tox. 2 | H330 Při vdechování může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Akutní toxicita 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |
| 30. | Chlorid sirnatý | 10545-99-0 | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. | – | 1 |
|  |  |  | Tox. pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | 3 | STOT SE 3 | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Akutní toxicita 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |
| 31. | Oxid sírový | 7446-11-9 | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ | 15 | 75 |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 3 | Acute tox. 3 | H331 Toxický při vdechování. |  |  |
| 32. | Polychlordibenzofurany a polychlordibenzodioxiny (včetně TCDD), kalkulované jako ekvivalent TCDD | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | Nelze uvést výčet H – vět, protože závisí na konkrétní látce. | – | 0,001 |
| 33. | Tyto KARCINOGENY nebo směsi obsahující tyto karcinogeny v koncentracích vyšších než 5 % hmotnostních: 4-aminobifenyl nebo jeho soli, benzotrichlorid, benzidin nebo jeho soli, bis(chlormethyl)ether, chlormethylmethylether, 1,2-dibrommethan, diethylsulfát, dimethylsulfát, dimethylkarbamoylchlorid, 1,2-dibrom-3-chlorpropan, 1,2-dimethylhydrazin, dimethylnitrosoamin, hexamethylfosfotriamid, hydrazin, 2-nafthylamin nebo jeho soli, 4-nitrodifenyl a 1,3 propansulton | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | Nelze uvést výčet H – vět, protože závisí na konkrétní látce. | 0,5 | 2 |
| 34. | Ropné produkty a alternativní paliva a) benzíny a primární benzíny b) letecké petroleje (včetně paliva pro reaktivní motory) c) plynové oleje (včetně motorové nafty, topných olejů pro domácnost a směsí plynových olejů) d) těžké topné oleje e) alternativní paliva sloužící ke stejným účelům a mající podobné vlastnosti, pokud jde o hořlavost a nebezpečnost pro životní prostředí jako produkty uvedené v písmenech a) až d) | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | Nelze uvést výčet H – vět, protože závisí na konkrétní látce. | 2 500 | 25 000 |
| 35. | Amoniak (bezvodý) | 7664-41-7 | Hořlavý plyn | 2 | Flam. Gas 2 | H221 Hořlavý plyn. | 50 | 200 |
|  |  |  | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 3 | Acute tox. 3 | H331 Toxický při vdechování. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Akutní toxicita 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |
| 36. | Fluorid boritý | 7637-07-2 | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ | 5 | 20 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 2 | Acute Tox. 2 | H330 Při vdechování může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1A | Skin Corr. 1A | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
| 37. | Sirovodík | 7783-06-4 | Hořlavý plyn | 1 | Flam. Gas 1 | H220 Extrémně hořlavý plyn. | 5 | 20 |
|  |  |  | Plyn pod tlakemError: Reference source not found | ̶ | Press. Gas | ̶ |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 2 | Acute Tox. 2 | H330 Při vdechování může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Akutní toxicita 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |
| 38. | Piperidin | 110-89-4 | Hořlavá kapalina | 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | 50 | 200 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 3 | Acute tox. 3 | H331 Toxický při vdechování. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H311 Toxický při styku s kůží. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
| 39. | Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin | 3030-47-5 | Akutní toxicita | 3 | Acute Tox. 3 | H311 Toxický při styku s kůží. | 50 | 200 |
|  |  |  |  | 4 | Acute Tox. 4 | H302 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
| 40. | 3-(2-ethylhexyloxy)propylamin | 5397-31-9 | Akutní toxicita | 3 | Acute Tox. 3 | H311 Toxický při styku s kůží. | 50 | 200 |
|  |  |  |  | 4 | Acute Tox. 4 | H302 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
| 41. | Směsi (*) chlornanu sodného klasifikované ve třídě akutní toxicita pro vodní prostředí, kategorie 1 [H400] obsahující méně než 5 % aktivního chlóru a neklasifikované v žádné jiné kategorii nebezpečnosti v části 1 přílohy I. (*) Za předpokladu, že směs při nepřítomnosti chlornanu sodného nebude klasifikována ve třídě akutní toxicita pro vodní prostředí 1 [H400]. | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | Nelze uvést výčet H – vět, protože závisí na konkrétní látce. | 200 | 500 |
| 42. | Propylamin Zdroj H-vět: http://echa.europa.eu/cs/ | 107-10-8 | Hořlavá kapalina | 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | 500 | 2 000 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 3 | Acute tox. 3 | H331 Toxický při vdechování. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H311 Toxický při styku s kůží. |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Acute Tox. 4 | H302 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1B | Skin Corr. 1B | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
| 43. | Tert.-butyl-akrylát Error: Reference source not found | 1663-39-4 | Hořlavá kapalina | 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | 200 | 500 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 4 | Acute Tox. 4 | H332 Zdraví škodlivý při vdechování. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H302 Zdraví škodlivý při požití. |  |  |
|  |  |  | Tox. pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | 3 | STOT SE 3 | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 2 | Skin Irrit. 2 | H315 Dráždí kůži. |  |  |
|  |  |  | Senzibilizace kůže | 1 (1A nebo 1B) | Skin Sens. 1 | H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Chronická toxicita 3 | Aquatic Chronic 3 | H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |
| 44. | 2-methyl-3-butennitril Error: Reference source not found | 16529-56-9 | Hořlavá kapalina | 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | 500 | 2 000 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 4 | Acute Tox. 4 | H302 Zdraví škodlivý při požití. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H332 Zdraví škodlivý při vdechování. |  |  |
| 45. | Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion (Dazomet) Error: Reference source not found | 533-74-4 | Akutní toxicita | 4 | Acute Tox. 4 | H302 Zdraví škodlivý při požití. | 100 | 200 |
|  |  |  | Vážné poškození očí/podráždění očí | 2 | Eye Irrit. 2 | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečný pro vodní ŽP | Akutní toxicita 1 | Aquatic Acute 1 | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |
|  |  |  |  | Chronická toxicita 1 | Aquatic Chronic 1 | H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |
| 46. | Methylakrylát Error: Reference source not found | 96-33-3 | Hořlavá kapalina | 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | 500 | 2 000 |
|  |  |  | Akutní toxicita | 4 | Acute Tox. 4 | H332 Zdraví škodlivý při vdechování. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H302 Zdraví škodlivý při požití. |  |  |
|  |  |  | Vážné poškození očí/podráždění očí | 2 | Eye Irrit. 2 | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |
|  |  |  | Tox. pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | 3 | STOT SE 3 | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 2 | Skin Irrit. 2 | H315 Dráždí kůži. |  |  |
|  |  |  | Senzibilizace kůže | 1 (1A nebo 1B) | Skin Sens. 1 | H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |  |
| 47. | 3-methylpyridin (-pikolin) Error: Reference source not found | 108-99-6 | Hořlavá kapalina | 2 | Flam. Liq. 2 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | 500 | 2 000 |
|  |  |  | Žíravost/ dráždivost pro kůži | 1C | Skin Corr. 1C | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
|  |  |  | Akutní toxicita | 4 | Acute Tox. 4 | H302 Zdraví škodlivý při požití. |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Acute Tox. 3 | H311 Toxický při styku s kůží. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H331 Toxický při vdechování. |  |  |
|  |  |  | Vážné poškození očí/podráždění očí | 1 | Eye Dam. 1 | H318 Způsobuje vážné poškození očí. |  |  |
|  |  |  | Tox. pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | 3 | STOT SE 3 | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |
| 48. | 1-brom-3-chlorpropan Error: Reference source not found Zdroj H-vět: http://echa.europa.eu/cs/ | 109-70-6 | Akutní toxicita | 3 | Acute Tox. 3 | H331Toxický při styku s kůží. | 500 | 2 000 |
|  |  |  |  | 4 | Acute Tox. 4 | H302 Zdraví škodlivý při požití. |  |  |
|  |  |  | Tox. pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | 3 | STOT SE 3 | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |
|  |  |  | Mutagenita | 2 | Muta. 2 | H341 podezření na genetické poškození. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečné pro vodní prostředí | 3 | Aquatic Chronic 3 | H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |

V originále směrnice SEVESO III uvedeno v oddíle P3a a P3b u kvalifikačního množství pro sk. A „nett“ – tzn., že se při zařazování bere v úvahu náplň aerosolu (její hmotnost) bez obalu

V originále směrnice SEVESO III uvedeno v oddíle P3a a P3b u kvalifikačního množství pro sk. B „nett“ – tzn., že se při zařazování bere v úvahu náplň aerosolu (její hmotnost) bez obalu

Hnojiva schopná samovolného rozkladu (vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného (dále jen „DA“) (vícesložková nebo směsná hnojiva obsahující DA s fosforečnanem nebo uhličitanem draselným), která jsou schopna samovolného rozkladu podle zkoušky „Trough Test“ OSN (viz Příručka zkoušek a kritérií OSN, část III, pododdíl 38.2) a u kterých je obsah dusíku z DA:

- 15,75 % (1) až 24,5 % (2) hmotnostních a které neobsahují více než 0,4 % hořlavých či organických látek celkem nebo splňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. Věst. L 304, 21. 11. 2003, s. 1),

- 15,75 % hmotnostních nebo méně a hořlavé látky nejsou omezeny.

Jednosložková hnojiva na bázi DA a vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi DA, která splňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003 a u kterých je obsah dusíku z DA:

- větší než 24,5 % hmotnostních s výjimkou směsí DA s dolomitem, vápencem nebo uhličitanem vápenatým o čistotě alespoň 90 %,

- větší než 15,75 % hmotnostních u směsí DA a síranu amonného,

- větší než 28 % (4) hmotnostních u směsí DA s dolomitem, vápencem nebo uhličitanem vápenatým o čistotě alespoň 90 %.

DA a směsi s DA, jejichž obsah dusíku z DA je:

- 24,5 % až 28 % hmotnostních a které neobsahují více než 0,4 % hořlavých látek,

- více než 28 % hmotnostních a které neobsahují více než 0,2 % hořlavých látek.

Toto se vztahuje také na vodné roztoky DA, ve kterých jeho koncentrace přesahuje 80 % hmotnostních.

DA „off-spec“ (blíže neurčený) a hnojiva, která neprojdou zkouškou výbušnosti:

- materiál vyřazený v průběhu výrobního postupu a DA a směsi s DA, jednosložková hnojiva na bázi DA a vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi DA uvedené v poznámkách 14 a 15, které jsou vraceny nebo byly vráceny konečným uživatelem výrobci, do dočasného skladu nebo do zpracovatelského zařízení k přepracování, využití nebo zpracování pro bezpečné použití, protože již nevyhovují požadavkům uvedeným v poznámkách 14 a 15,

- hnojiva uvedená v první odrážce poznámky 2 a v poznámce 3, která nesplňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003.

Směsná hnojiva na bázi dusičnanu draselného ve formě granulí nebo mikrogranulí, která mají stejné nebezpečné vlastnosti jako čistý dusičnan draselný.

Směsná hnojiva na bázi dusičnanu draselného v krystalické formě, která mají stejné nebezpečné vlastnosti jako čistý dusičnan draselný.

Třída nebezpečnosti „PLYNY POD TLAKEM“ je rozdělena na skupiny (ne kategorie) – stlačený plyn, zkapalněný plyn, zchlazený zkapalněný plyn, rozpuštěný plyn

Upravený bioplyn

Pro účely provedení této směrnice se upravený bioplyn může klasifikovat v položce 18 části 2 přílohy, I pokud byl zpracován v souladu s platnými normami pro vyčištěný a upravený bioplyn se zaručením stejné kvality, jakou má zemní plyn včetně obsahu metanu, a pokud obsahuje maximálně 1 % kyslíku.

Viz Poznámka 20 v českém originálu směrnice 2012/18/EU (SEVESO III)

Pokud tato nebezpečná látka spadá do kategorie P5a hořlavá kapalina nebo P5b hořlavá kapalina, použijí se pro účely této směrnice nejnižší kvalifikační množství.